# Zavrsni rad natuknice

Projektiranje aplikacije - radne bilješke

Glavni fokus završnog rada neće biti izrada univerzalnog CAD/CAM sustava, nego provjera možemo li iz jednostavnih parametarskih podataka pouzdano generirati G-kod za unaprijed definirane geometrijske oblike.

# Faze implementacije

## Faza A - testiranje generatora

generator se u početnoj fazi može testirati generiranjem jednostavne putanje u ravnini XY, prilagođene G-kodu ciljnog uređaja.

## Faza B - stvarni CNC test

Materijal / ploča: 500 × 500 mm

Oblik: jednakostranični trokut

Stranica: 30 mm

Rezultat: aplikacija generira G-kod kojim ciljano CNC okruženje može izvesti potrebnu putanju.

Prije stvarnog testa potrebno je još definirati i/ili potvrditi:

- točan profil G-koda za RichAuto A11

- podržane G/M naredbe i postavke čitanja F, S i G54

- jedinice i format numeričkih vrijednosti

- radni koordinatni sustav (WCS) i orijentaciju osi

- početnu točku / radni nulti položaj

- dubinu rezanja

- sigurnu Z-visinu

- brzinu pomaka

- broj prolaza, ako je potreban

- način uključivanja i isključivanja vretena/alata

## Faza C - Pseudojezik i AI integracija

BUDUĆI RAZVOJ / mogući diplomski rad

1. Pseudojezik

Korisnik definira vlastitu geometriju pomoću naredbi.

2. AI pristup

Korisnik prirodnim jezikom ili nekim strukturiranim opisom zada:

napravi pravokutnik 100 × 50 mm s kružnom rupom promjera 20 mm u sredini

a sustav to pretvara u interni geometrijski model.

# Implementacijske iteracije

## Iteracija 1 - osnovni generator:

jedan zadani oblik → jedna geometrijska putanja → G-kod → stvarni test

## Iteracija 2 - više jednakih elemenata i raspoređivanje:

unos količine → izračun rasporeda na ploči → izračun potrebnog broja ploča → generiranje G-koda za raspoređene elemente

Obje iteracije pripadaju planiranom opsegu završnog rada. Pseudojezik i AI integracija ostaju budući razvoj.

# Odluke

## ODLUKA – 1

Pseudojezik neće biti implementiran u završnom radu.

Razlog: prevelik scope za trenutačni projekt.

Status: budući razvoj (diplomski rad/home project).

## ODLUKA – 2

Ciljni CNC stroj i kontroler su definirani.

Aplikacija će u prvoj implementaciji ciljati troosni ZK-1325 s RichAuto A11 kontrolerom, radnim prostorom 1250 × 2500 mm i približnim Z-hodom od 80 mm.

Programi se prenose USB memorijom, a aplikacija će generirati G-kod i omogućiti izvoz programa u .nc datoteku.

Prije stvarnog testa potrebno je na konkretnom RichAuto A11 kontroleru provjeriti postavke čitanja naredbi i parametara (osobito F, S i G54), radni koordinatni sustav te orijentaciju osi.

# Funkcionalni zahtjevi aplikacije

Što je funkcionalni zahtjev?

Funkcionalni zahtjev opisuje što aplikacija mora omogućiti korisniku ili što sustav mora napraviti.

FR znači Functional Requirement.

## FR-1 - Odabir geometrijskog oblika

Aplikacija mora omogućiti korisniku odabir jednog od podržanih unaprijed definiranih 2D oblika:

- kvadrat

- pravokutnik

- krug

- jednakostranični trokut

## FR - 2 - Dinamički unos dimenzija oblika

Nakon odabira oblika aplikacija mora omogućiti unos dimenzija potrebnih za definiranje tog oblika.

Primjerice:

- kvadrat → duljina stranice

- pravokutnik → širina i visina

- krug → promjer

- trokut → duljina stranice

Za krug je donesena odluka da korisnik unosi promjer.

Geometrijske dimenzije u trenutačnom opsegu aplikacije koriste milimetre (mm).

## FR - 3 - Validacija korisničkog unosa

Aplikacija mora provjeriti jesu li unesene vrijednosti valjane prije pokušaja generiranja G-koda.

Primjerice:

- dimenzija ne može biti negativna

- dimenzija ne može biti 0

- obavezno polje ne smije biti prazno

- vrijednost mora biti broj

- oblik mora biti odabran

Ovaj će dio kasnije biti važan kada dođemo u fazu testiranja.

## FR - 4 - Unos dimenzija obradnog materijala / ploče

Aplikacija mora omogućiti korisniku unos dimenzija ploče ili materijala na kojem će se obrada izvršavati.

Za V1:

- širina

- visina

- debljina

Debljina materijala i dubina obrade nisu isti podatak. Debljina pripada materijalu/ploči, dok je cut_depth zaseban parametar obrade.

## FR - 5 - Provjera stane li oblik na zadanu ploču

Sustav mora prije generiranja G-koda provjeriti može li se zadani oblik smjestiti unutar dimenzija unesene ploče.

Primjer:

Ploča: 500 × 500 mm

Trokut: stranica 30 mm

oblik se može obraditi

ili:

Ploča: 20 × 20 mm

Kvadrat: 30 × 30 mm

oblik se ne može smjestiti na ploču

Provjera pojedinačnog oblika koristi se u prvoj implementacijskoj iteraciji; raspoređivanje više jednakih elemenata na ploči implementira se u drugoj iteraciji.

## FR - 6 - Generiranje putanje za odabrani oblik

Na temelju:

- oblika

- dimenzija

- početnog položaja

- relevantnih parametara obrade

aplikacija mora izračunati geometrijsku putanju potrebnu za izradu odabranog oblika.

Ovo nam je jako važan funkcionalni zahtjev jer ovdje odvajamo dvije stvari:

Geometrija od G-koda

Primjerice trokut može prvo postati skup koordinata:

A → B → C → A

a tek onda generator od njih izrađuje odgovarajuće G-code naredbe.

To nam kasnije može značajno pomoći kod arhitekture.

## FR - 7 - Generiranje G-koda

Aplikacija mora omogućiti generiranje G-koda na temelju prethodno definirane geometrijske putanje i parametara obrade.

Generirani G-kod korisniku se mora prikazati u aplikaciji.

Ciljni kontroler za V1 je RichAuto A11. Točan profil izlaznog G-koda mora se uskladiti s postavkama konkretnog kontrolera i potvrditi testiranjem prije stvarne obrade.

## FR - 8 - Prikaz generiranog G-koda

Nakon uspješnog generiranja aplikacija mora korisniku prikazati generirani G-kod.

Korisnik ga mora moći pregledati prije spremanja ili daljnjeg korištenja.

Prikaz generiranog G-koda ostaje zaseban zahtjev od samog generiranja jer korisniku omogućuje provjeru sadržaja prije spremanja ili izvoza.

## FR - 9 - Spremanje generiranog programa

Korisnik mora imati mogućnost spremiti generirani G-kod radi kasnijeg korištenja.

Uz program bi se trebali spremiti podaci potrebni da korisnik kasnije može prepoznati o kojem se programu radi.

Primjerice:

- naziv

- datum stvaranja

- oblik

- dimenzije

- G-kod

Model baze je definiran radnim dijagramima na kraju dokumenta, ali prije implementacije persistence sloja potrebno je ukloniti uočene nesukladnosti i definirati način pohrane generiranog G-koda.

## FR - 10 - Pregled spremljenih programa

Aplikacija mora omogućiti prikaz prethodno spremljenih G-code programa.

Korisnik mora moći odabrati jedan od spremljenih programa i pregledati njegove podatke i G-kod.

## FR - 11 - Ponovno korištenje spremljenog programa (quick access)

Korisnik mora moći ponovno otvoriti prethodno spremljeni program bez potrebe za ponovnim unosom svih početnih parametara.

## FR - 12 - Unos potrebne količine elemenata

Aplikacija mora omogućiti korisniku unos potrebnog broja jednakih elemenata. Količina mora biti cijeli broj veći od 0.

## FR - 13 - Izračun kapaciteta ploče i potrebnog broja ploča

Na temelju dimenzija ploče, odabranog oblika, njegovih dimenzija, količine i pravila raspoređivanja sustav mora izračunati koliko se elemenata može smjestiti na jednu ploču te koliko je ploča potrebno za zadanu količinu.

## FR - 14 - Raspoređivanje više jednakih elemenata

Aplikacija mora izračunati valjan raspored više jednakih elemenata unutar granica ploče. Cilj je postići bolju iskorištenost materijala i smanjenje otpada; ne tvrdi se matematička optimalnost rasporeda ako ona nije dokazana.

## FR - 15 - Generiranje G-koda za raspoređene elemente

Nakon izračuna rasporeda aplikacija mora generirati putanje i G-kod za sve elemente raspoređene na ploči, uz primjenu odabranih parametara obrade i provjeru da se koordinate nalaze unutar dopuštenog radnog područja.

# Nefunkcionalni zahtjevi aplikacije

Funkcionalni zahtjev govori što aplikacija radi.

Primjer: Aplikacija mora omogućiti korisniku generiranje G-koda.

Nefunkcionalni zahtjev govori kako aplikacija treba biti izvedena ili kakva svojstva treba imati.

Primjer: Aplikacija mora jasno obavijestiti korisnika ako uneseni podaci nisu valjani.

## NFR - 1 - Jednostavnost korištenja

Aplikacija treba imati jednostavno i razumljivo korisničko sučelje koje korisniku omogućuje izvođenje osnovnog postupka bez potrebe za ručnim pisanjem G-koda.

Glavni tok treba biti približno:

odabir oblika → unos dimenzija → unos podataka o materijalu → generiranje → pregled G-koda → spremanje

Ovo je posebno važno jer je jedan od osnovnih ciljeva aplikacije pojednostaviti pripremu jednostavnih CNC poslova.

## NFR - 2 - Jasna validacija i prikaz pogrešaka

Aplikacija mora korisniku jasno prikazati razlog zbog kojeg određeni unos nije prihvaćen.

Primjerice, umjesto generičke poruke: Pogreška bolje je:

“Duljina stranice mora biti veća od 0 mm.”

Ovaj zahtjev izravno nadopunjuje FR-3 koji već definira validaciju korisničkog unosa.

## NFR - 3 - Odvajanje korisničkog sučelja od poslovne logike

Logika za:

- validaciju

- geometriju

- generiranje putanje

- generiranje G-koda

- pristup bazi podataka

ne smije biti smještena izravno u JavaFX controllere.

Controller treba prvenstveno povezivati korisničko sučelje s ostatkom aplikacije.

## NFR - 4 - Modularnost i mogućnost proširenja

Arhitektura aplikacije treba omogućiti dodavanje novih geometrijskih oblika i eventualno drugih generatora G-koda bez potrebe za velikim izmjenama postojećeg sustava.

Primjerice, sada imamo:

- Square

- Rectangle

- Circle

- Triangle

a kasnije možemo poželjeti:

- Hexagon

- Ellipse

- vlastiti oblik

Ista stvar vrijedi za buduću podršku različitih CNC kontrolera.

Ovo je važno kako bi se u budućnosti mogla dodati podrška za druge CNC kontrolere bez velikih izmjena postojeće logike.

## NFR - 5 -  Pouzdanost generiranih podataka

Aplikacija ne smije pokušati generirati konačni G-kod ako potrebni ulazni podaci nisu valjani.

Drugim riječima: validacija mora prethoditi generiranju.

Generator V1 ne smije se predstavljati kao univerzalno kompatibilan sa svim CNC sustavima.

Kompatibilnost se u okviru završnog rada odnosi na ciljano okruženje ZK-1325 / RichAuto A11 i mora biti potvrđena stvarnim testiranjem.

## NFR - 6 - Konzistentno korištenje mjernih jedinica

Unutar aplikacije treba koristiti jednoznačno definirane mjerne jedinice.

Za trenutni projekt planiramo koristiti: milimetre (mm) za geometrijske dimenzije.

## NFR - 7 – Održivost i čitljivost izvornog koda

Izvorni kod treba biti organiziran tako da pojedine klase imaju jasno definirane odgovornosti.

Treba izbjegavati:

- velike klase koje rade više nepovezanih stvari

- dupliciranje koda

- nepotrebno povezivanje korisničkog sučelja s bazom i generatorom G-koda

## NFR - 8 - Sigurno rukovanje pogreškama

Očekivane pogreške, primjerice:

- neispravan unos

- problem prilikom spremanja

- problem prilikom čitanja baze

- neuspjelo generiranje programa

trebaju biti obrađene bez nekontroliranog rušenja cijele aplikacije.

Korisniku se treba prikazati razumljiva poruka, dok tehnički detalji pogreške mogu biti obrađeni unutar aplikacije.

# Arhitektura aplikacije

# Podijela aplikacije

Podjela aplikacije se dijeli na šest glavnih područja

## 1. UI / JavaFX

Odgovoran samo za prikaz i interakciju s korisnikom.

Primjerice budući: “MainController” i “SavedProgramsController”

Controller dobiva podatke iz UI-a i predaje ih odgovarajućem servisu.

Ne računa geometriju. Ne izrađuje SQL. Ne generira G-kod.

## 2. Domain / Model

Ovdje se nalaze objekti koji predstavljaju stvarne pojmove aplikacije

Primjerice: Shape, MaterialSheet, MachiningParameters, MachiningJob i GCodeProgram.

Primjer: Circle diameter = 50, predstavlja geometrijski objekt. On nije JavaFX kontrola niti zapis iz baze.

## 3. Geometry / ToolPath

U FR - 6 napisali smo da treba odvojiti: geometriju od G-koda.

To znači da aplikacija neće odmah razmišljati: G01 X30 Y50

nego prvo: potrebno je kretanje od točke A do B.

Primjer trokuta:

A (0, 0)

B (30, 0)

C (15, 25.98)

A (0, 0)

To je geometrijska putanja. Geometry -> ToolPath -> GCodeGenerator -> G-code

## 4. GCodeGenerator

Poseban dio aplikacije cija je odgovornost pretvoriti već pripremljenu putanju i parametre obrade u odgovarajući G-code program.

NE GCodeGenerator -> izračunaj trokut -> provjeri ploču -> spremi bazu -> prikaži korisniku

Nego ToolPath + MachiningParameters -> GCodeGenerator -> String / GCodeProgram

## 5. Persistence / baza podataka

FR-9, FR-10 i FR-11 zahtijevaju spremanje, pregled i ponovno korištenje programa.

Zato nam treba odvojeni dio aplikacije za bazu.

Primjer: ProgramRepository, koji bi mogao nuditi nešto poput: save(...), findAll(), findById(...), delete(...).

Controller tada ne treba znati: “SELECT * FROM programs” nego samo: repository.findAll()

## 6. Service sloj

Sloj između controllera i ostatka sustava.

Primjerice: “ProgramGenerationService” može koordinirati cijeli postupak:

korisnički unos -> validacija -> provjera stane li oblik -> generiranje geometrije -> generiranje G-koda -> rezultat

Controller tada može imati relativno jednostavnu logiku.

# Cijeli tok jednog korisničkog zahtjeva

# Provjera spremnosti prije početka implementacije

Status: arhitektura, osnovni entiteti, ciljni stroj i glavni tok aplikacije dovoljno su definirani za početak izrade kostura projekta i domenskog sloja. Ipak, baza podataka i funkcionalni zahtjevi još nisu potpuno međusobno usklađeni, pa prije izrade konačnog DDL-a, persistence sloja i završnog GCodeGeneratora treba riješiti stavke u nastavku.

Potvrđene tehnološke odluke: Java/JavaFX za aplikaciju, odvojeni UI/service/domain/geometry/GCodeGenerator/persistence slojevi, H2 kao planirana baza podataka te draw.io za dijagrame. Točna verzija JDK-a i način upravljanja JavaFX/H2 ovisnostima trebaju se zabilježiti pri stvarnom kreiranju IntelliJ projekta, bez pretpostavljanja unaprijed.

Zaključak: može se krenuti s inicijalnim buildom projekta i implementacijom domenskih klasa, validacije, osnovne geometrije i servisnog kostura. Prije zaključavanja konačnog DDL-a/persistence sloja treba ispraviti dijagrame i definirati navedena ograničenja. Završni GCodeGenerator može se razvijati iterativno, ali se kompatibilnost s RichAuto A11 smije označiti kao TESTIRANO tek nakon provjere na stvarnom stroju.

# Provjereni izvori

• RichAuto A11 User Manual (RichAuto S & T Co., Ltd; kopija priručnika): https://www.manualslib.com/manual/2524169/Richauto-A11.html

• H2 Database Engine - Features: https://h2database.github.io/html/features.html

• H2 Database Engine - Keywords / Reserved Words: https://h2database.github.io/html/advanced.html#keywords